IR-Empfänger

Zweck:		Empfang des 25kHz Signals vom "Leuchtturm" .

Ausgabe einer Gleichspannung proportional zur IR-Intensität.

Schaltung:		R8 , C5 	dienen zur Glättung der Betriebsspannungs.

SFH205F 	empfängt (auf der runden Seite) die IR-Strahlung.

L1 , C1 , C8	bilden einen Parallel-Schwingkreis.

( C8 dient zum Abgleich auf 25 kHz )

Q1		in Kollektor-Schaltung als Impedanzwandler.

Eingangsimpedanz ca. 2 MOhm Parallel zu 200 * Last

Ausgangsimpedanz ca. 10 kOhm

R2 , R3	für Arbeitspunkt , Basisstrom ca. 1,5 µA

C2		Wechselspannungs-Kurzschluß von R2 & R3

R1		für Arbeitspunkt und Impedanz  , Kollektorstrom ca. 350 µA

C3		Gleichspannungsentkopplung des Ausgangs

Q2		in Emitter-Schaltung als Spannungsverstärker.

Spannungsverstärkung ca. 100

Eingangsimpedanz ca. 2 kOhm

Ausgangsimpedanz ca 1 kOhm

R5 , R9	für Arbeitspunkt und Verstärkung Kollektorstrom ca. 1,4 mA

R4		Für Arbeitspunkt Basisstrom ca. 6 µA

D1	dient zur Impedanzanpassung für die positive Halbwelle , da die Stufe nur die negative Halbwelle verstärken soll.

(ohne D1: Arbeitspunktverschiebung durch Aufladung von C3 )

Q3			in Emitter-Schaltung arbeitet als "Schalter" daher ist kein

Emitter-Widerstand erforderlich. Q3 erhält durch R4 den gleichen Basisstrom wie Q2 , da die Stromverstärkung etwa gleich ist fließt auch der gleiche Kollektorstrom ca. 1,4 mA und zieht damit das Potential an R5 auf ein Minimum (ca. 500 mV) herunter.

Bei negativer Halbwelle sperrt der Transistor fast schlagartig.

C6		Wechselspannungs-Kurzschluß von R4

D3 , C4	Gleichrichtung

R6 , R10	Entladungswiderstand und Abgleich der Ausgangsspannung

(erforderlich da die gesamte durch Impedanzfehlanpassung eine nichtlineare Kennlinie besitzt die leider Bauteileabhängig ist)

R7 , C7	Tiefpaßfilter (optional)

Zusatz:		Da der AD-Wandler des Prozessors linear arbeitet (theoretische Dynamik: 48dB) jedoch mit einer Ungenauigkeit von 3bit angegeben ist Erreicht man etwa eine Dynamik von ca. 30-38 dB.

Die Intensität des IR-Lichtes nimmt Quadratisch zur Entfernung ab , bei einer Entfernung von max. 7m zu min. 20cm ergibt sich eine Dynamik von ca. 30dB.

Theoretisch also machbar. Praktische Versuche ergaben jedoch das die Abname des Lichts nur theoretisch Quadratischer Natur ist , praktisch ist es noch schlimmer.(Wahrscheinlich hervorgerufen durch Nichtlinearitäten der Empfängerdiode.)

Um trotzdem eine Detektion in allen Entfernungen zu erreichen ist die Verstärkung der Gesammtschaltung Spannungsabhängig und variiert zwischen ca. 10 und ca. 80. Dadurch erreicht man eine Dynamik-Verbesserung

von ca. 18 dB.

Abgleich:		Als erstes muß der Eingangskreis mit C8 (C12) auf 25kHz (+- 0,5 kHz) abgeglichen werden . (10pF ~ 0,5 kHz)

Hilfsmittel : Sinusgenerator , Widerstand ca. 100..1k Ohm , IR-Sendediode , Multimeter oder Oscilloscope

Haben beide Sensoren ihr max. bei 25 kHz, müssen bei mittlerer Entfernung (ca.3-4m) die Ausgänge mit R10 (R17) auf gleiche Amplitude abgeglichen werden.

Meßreihe:

| Ausrichtung Entfernung | 0° U/V |  | 30° U/V |  | 45° U/V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7m | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,05 |
| 5m | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,22 |
| 3,5m | 0,47 | 0,47 | 0,22 | 0,55 | 0,06 | 0,6 |
| 1,75m | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 1,9 |
| 0,875m | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 2,4 | 4,15 |

Die Meßreihe wurde mit dem Prototyp in 40 cm Höhe Aufgenommen.

Als Sender diente der "originale Leuchtturm".

Die Ausrichtung bezieht sich auf die Mittelachse des Empfängers.

Bei 0° haben somit beide Sensoren einen Winkel von 45° zum Sender.

Bei 45° hat einer 0° , der andere 90° , zum Sender.